UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

[UNIDADE]

MATEUS VIVARELLI

ESPACIALIZAÇÃO DA EQUAÇÃO UNIVERSAL MODIFICADA DE PERDA DE SOLO (MUSLE) PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE EROSÃO: ESTUDO DE CASO NA BACIA DO RIO JUNDIAÍ

[CIDADE]

2026

Rascunho 01 — 15/10/2026

MATEUS VIVARELLI

ESPACIALIZAÇÃO DA EQUAÇÃO UNIVERSAL MODIFICADA DE PERDA DE SOLO (MUSLE) PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE EROSÃO: ESTUDO DE CASO NA BACIA DO RIO JUNDIAÍ

Trabalho de conclusão de curso apresentado à [UNIDADE] da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de [CURSO].

ESTE EXEMPLAR CORRESPONDE À VERSÃO FINAL DO TRABALHO APRESENTADO PELO ALUNO MATEUS VIVARELLI E ORIENTADO PELO(A) PROF(A). DR(A). [PREENCHER: nome do orientador]

[CIDADE]

2026

[PENDENTE: ficha catalográfica — solicitar à biblioteca da Unidade após as correções, pelo formulário do site do SBU (http://www.sbu.unicamp.br, "Solicitar Ficha Catalográfica"). Deve ser impressa no verso da folha de rosto.]

DEDICATÓRIA

[opcional]

AGRADECIMENTOS

[opcional]

RESUMO

A Equação Universal Modificada de Perda de Solo (MUSLE) estima a produção de sedimentos de eventos de chuva, mas, em sua forma concentrada, trata a bacia como uma unidade homogênea e não indica onde a erosão se origina. Este trabalho espacializa a MUSLE em pixels de cerca de 30 m na parte alta da bacia do rio Jundiaí (137,8 km², São Paulo), para 17 eventos de chuva monitorados entre novembro de 2018 e fevereiro de 2020. O escoamento foi calculado pelo método SCS-CN sobre chuva interpolada por IDW a partir de dois postos; a vazão de pico local e a erosão local seguiram Hao et al. (2022); e um único parâmetro de escala, calibrado contra a carga de sedimentos medida no exutório, converte a erosão local em produção de sedimentos. Com o escoamento calculado pelo modelo, o ajuste obteve NSE de 0,37 (0,28 em validação cruzada leave-one-out); com o volume escoado medido como restrição, o NSE foi de 0,81 (0,78 em validação cruzada). O erro vem, portanto, sobretudo da estimativa hidrológica e não da estrutura espacial. Uma etapa de conectividade de sedimentos foi implementada e não melhorou o resultado. Os mapas apontam áreas críticas associadas a usos do solo de maior fator C e maior declividade, com padrão espacial estável entre as duas versões. [PENDENTE: revisar após a decisão sobre o volume observado, que inclui vazão de base.]

Palavras-chave: MUSLE; produção de sedimentos; SCS-CN; modelagem distribuída; SIG; bacia do rio Jundiaí.

ABSTRACT

The Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) estimates event-scale sediment yield, but in its lumped form it treats the basin as a homogeneous unit and does not show where erosion originates. This work spatializes the MUSLE at a ~30 m pixel scale in the upper Jundiaí River basin (137.8 km², São Paulo, Brazil) for 17 rainfall events monitored between November 2018 and February 2020. Runoff was computed with the SCS-CN method over rainfall interpolated by IDW from two gauges; local peak discharge and local erosion followed Hao et al. (2022); and a single scale parameter, calibrated against the sediment load measured at the outlet, converts local erosion into sediment yield. With model-derived runoff, the fit reached an NSE of 0.37 (0.28 under leave-one-out cross-validation); with measured runoff volume as a constraint, the NSE was 0.81 (0.78 under cross-validation). The error therefore comes mainly from the hydrological estimate rather than from the spatial structure of the model. A sediment connectivity step was implemented and did not improve the results. The maps point to critical areas associated with land uses of higher C factor and steeper slopes, with a spatial pattern that is stable between the two versions.

Keywords: MUSLE; sediment yield; SCS-CN; distributed modelling; GIS; Jundiaí River basin.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AMC	Condição de umidade antecedente (Antecedent Moisture Condition)

CN	Número de curva (Curve Number)

CSS	Concentração de sedimentos em suspensão

D8	Algoritmo de direção de fluxo de oito direções

DSC	Grau de conectividade de sedimentos (Degree of Sediment Connectivity)

FCI	Índice de conectividade funcional (Functional Connectivity Index)

HU	Hidrograma unitário

IC	Iniciação Científica

IDW	Interpolação pelo inverso da distância (Inverse Distance Weighting)

MDE	Modelo digital de elevação

MUSLE	Equação Universal Modificada de Perda de Solo

NSE	Eficiência de Nash-Sutcliffe

PBIAS	Viés percentual (Percent Bias)

SCS-CN	Método do número de curva do Soil Conservation Service

SIG	Sistema de Informação Geográfica

USLE	Equação Universal de Perda de Solo

WIA	Índice de concordância de Willmott

LISTA DE SÍMBOLOS

A_pix	Área do pixel (m²)

C	Fator de cobertura e manejo (–)

c	Fator de escala empírico de calibração (–)

E_unit	Erosão local por pixel, não calibrada (t)

K	Erodibilidade do solo (t·h/MJ/mm)

LS	Fator topográfico (–)

P	Chuva (mm); como fator da MUSLE, práticas conservacionistas (–)

pr	Vazão de pico local do pixel (m³/s)

Q	Escoamento superficial (mm)

qp	Vazão de pico (m³/s)

R	Lâmina de chuva do evento (mm)

RI	Intensidade máxima de chuva em 60 min (mm/h)

S	Retenção potencial máxima do SCS-CN (mm)

SY	Produção de sedimentos (t)

λ	Razão de abstração inicial (–)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13

1.1 Contexto	13

1.2 Problema e justificativa	13

1.3 Objetivos	13

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14

3. ÁREA DE ESTUDO E DADOS	15

3.1 Área de estudo	15

3.2 Dados observados	16

3.3 Dados cartográficos	16

4. METODOLOGIA	17

4.1 Visão geral	17

4.2 Chuva espacializada	17

4.3 Escoamento superficial (SCS-CN)	17

4.4 Vazão de pico local (pr) e erosão local (E_unit)	18

4.5 Produção de sedimentos e calibração de *c*	18

4.6 Variante com volume restrito	18

4.7 Validação da vazão de pico (Fase 1)	19

4.8 Conectividade (implementada e descartada)	19

4.9 Métricas	19

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	19

5.1 Escoamento e vazão de pico	19

5.2 Produção de sedimentos no exutório	20

5.3 De onde vem o erro	20

5.4 Mapas e áreas críticas	21

5.5 Conectividade	21

5.6 Conferência detalhada de um evento (evento 11)	21

6. LIMITAÇÕES	22

7. CONCLUSÕES	23

REFERÊNCIAS	24

APÊNDICE A — Conferência do evento 11	26

NOTA SOBRE ESTE RASCUNHO (remover na versão final)

Trechos marcados com [PENDENTE: ...] dependem de uma decisão com o orientador, de uma conferência ainda em andamento ou de um dado que falta. Referências marcadas com [conferir] não estão nos PDFs do projeto e precisam ter os dados bibliográficos checados antes da entrega. Os números dos resultados vêm de Notas Claude/ e de Comparacao_Modelos_TCC.xlsx.

Formato seguido: Informação CCPG nº 004/2017 (Unicamp), A4, Arial 12, justificado, espaçamento 1,5, margens 3/3/2/2 cm, parágrafo de 2 cm, páginas pré-textuais contadas e não numeradas. [PENDENTE: confirmar com a coordenação se o curso exige modelo próprio e Termo de Autorização.]

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Contexto

O transporte de sedimentos fluviais é um problema ambiental, social e econômico: afeta a gestão dos recursos hídricos, a qualidade da água e a vida útil de reservatórios. A bacia hidrográfica do rio Jundiaí, no estado de São Paulo, reúne áreas de grande concentração urbana e atividades agrícolas intensivas, o que a torna vulnerável a processos erosivos e ao aumento da carga de sedimentos nos cursos d'água.

Em uma Iniciação Científica anterior (VIVARELLI et al., 2025), a produção de sedimentos na bacia foi quantificada com a Equação Modificada de Perda de Solo (MUSLE; WILLIAMS, 1975), que estima a produção de sedimentos por evento. Essa aplicação foi concentrada: as características topográficas, de solo e de uso foram resumidas em valores médios para toda a bacia. A simplificação permite validar o modelo no exutório, mas impede identificar as áreas que mais geram sedimento e representar a heterogeneidade local.

## 1.2 Problema e justificativa

Passar de uma pesquisa de calibração técnica para um estudo útil à gestão da bacia exige resultados distribuídos no espaço. Coletar novos dados de vazão de sedimentos é difícil e caro, porque depende da coincidência entre eventos de chuva significativos e visitas a campo; dividir a bacia em seções com novos postos de medição é inviável no prazo de um TCC.

A premissa deste trabalho é aproveitar a base de dados já levantada, de escoamento e de descarga sólida em suspensão em 17 eventos, e substituir o modelo concentrado por um modelo espacializado, em células. Assim é possível verificar o modelo em escala de bacia e, além disso, mapear onde a erosão é gerada em cada evento, identificando hot spots erosivos.

## 1.3 Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver e aplicar a espacialização da MUSLE em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para identificar áreas críticas de erosão na parte alta da bacia do rio Jundiaí.

Objetivos específicos.

Espacializar o escoamento superficial (Q) de cada um dos 17 eventos pelo método SCS-CN e calcular a vazão de pico local (pr) por pixel, segundo Hao et al. (2022);

Mapear, em formato raster, os fatores físicos da MUSLE: erodibilidade do solo (K), fator topográfico (LS), cobertura e manejo (C) e práticas conservacionistas (P);

Implementar uma rotina computacional em Python/SIG que automatize o cálculo espacializado da MUSLE;

Validar o modelo distribuído comparando a soma da produção de sedimentos de todos os pixels com a carga de sedimentos medida na seção de controle em cada evento;

Avaliar a incorporação de um índice de conectividade de sedimentos (Hao et al., 2022) ao modelo.

Alterações em relação ao Projeto (TFC I). (a) A simulação de cenários de conservação (alteração de C e P) foi retirada do escopo em 14/09/2026, por decisão do autor em função do prazo; ela fica como trabalho futuro. (b) A vazão de pico deixou de ser distribuída por um raster de tempo de resposta e passou a seguir a formulação local de Hao et al. (2022), que dispensa roteamento. (c) O objetivo 5 foi incluído porque a etapa de conectividade foi implementada e testada.

# 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

[PENDENTE: esta seção é um roteiro; cada item deve virar 1–2 páginas com citações. A Apostila (Apostila_TCC_Do_dado_ao_mapa.pdf) já tem o conteúdo técnico de cada item e pode ser usada como base.]

2.1 Erosão hídrica e produção de sedimentos. Processos de desagregação, transporte e deposição; produção de sedimentos em escala de evento e de bacia; razão de aporte de sedimentos.

2.2 USLE e MUSLE. A USLE (WISCHMEIER; SMITH, 1978) estima a perda média anual de solo com a energia da chuva. Williams (1975) substituiu o fator de erosividade da chuva por um fator de energia do escoamento, o que permite estimar a produção de sedimentos de eventos isolados:

Y = 11,8 · (Q · qp)^0,56 · K · LS · C · P

em que Y é a produção de sedimentos do evento (t), Q é o volume de escoamento (m³), qp é a vazão de pico (m³/s) e K, LS, C e P são os fatores da USLE. Os coeficientes 11,8 e 0,56 foram ajustados por Williams em escala de bacia.

2.3 Método SCS-CN. O escoamento direto é obtido da chuva P e da retenção potencial máxima S (mm), que depende do número de curva CN (USDA-SCS, 1972; CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988):

S = 25,4 · (1000 / CN − 10)

Q = (P − λS)² / (P + (1 − λ)S), para P > λS; Q = 0 caso contrário

A razão de abstração inicial λ vale 0,2 no método original. Brandão et al. (2025) analisaram 3.578 bacias e concluíram que λ = 0,05 supera o valor 0,2 na maioria dos casos; Valle Junior, Rodrigues e Oliveira (2019) estimaram λ mediano de 0,045 em bacia brasileira (Guariroba, MS). As condições de umidade antecedente (AMC I, II, III) deslocam o CN; a conversão do CN de AMC II para AMC I seguiu CN_I = 4,2·CN_II / (10 − 0,058·CN_II) (CHOW; MAIDMENT; MAYS, 1988) [conferir].

2.4 MUSLE espacializada e conectividade. Hao et al. (2022) aplicam a MUSLE por pixel, com uma vazão de pico local derivada do escoamento do pixel e da concentração temporal da chuva, e ponderam a contribuição de cada pixel por um índice de conectividade funcional (FCI), adaptado de Borselli, Cassi e Torri (2008), normalizado por uma sigmoide (DSC).

2.5 Limites de predição da MUSLE em escala de evento. Baert et al. (2026), em 154 eventos de uma bacia agrícola pequena, mostram que a MUSLE tem desempenho de validação cruzada razoável (NSE 0,66) quando alimentada por volume e pico observados, e desempenho próximo de zero (NSE ≈ 0) em formulações realmente preditivas.

2.6 Métricas de desempenho. Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE; NASH; SUTCLIFFE, 1970), índice de concordância de Willmott (WIA; WILLMOTT, 1981), viés percentual (PBIAS) e validação cruzada leave-one-out.

# 3. ÁREA DE ESTUDO E DADOS

## 3.1 Área de estudo

A área de estudo é a parte alta da bacia do rio Jundiaí, a montante da seção de controle (Rio Jundiaí em Campo Limpo Paulista), com 137,8 km² de área de contribuição. [PENDENTE: mapa de localização, clima, geologia, população; a fonte é o Plano de Bacias (CONSÓRCIO PROFILL-RHAMA, 2020) e a IC.]

Nota técnica: a área de contribuição obtida do MDE original era de 109,79 km²; o MDE não representava a passagem de água (bueiro) sob um aterro de estrada, criando uma barreira artificial de drenagem. Corrigida a barreira, a área passou a 137,80 km², consistente com a delimitação de campo (a máscara da bacia tem 138,9 km²).

## 3.2 Dados observados

| Dado | Origem | Uso |
| --- | --- | --- |
| Chuva horária | 2 postos: Desemboque do Túnel 5 (DBT5, fora da bacia, a leste) e Rio Jundiaí em Campo Limpo Paulista (próximo ao exutório) | entrada do modelo |
| Vazão horária (Q) | seção de controle no exutório | validação |
| Concentração de sedimentos em suspensão (CSS) | seção de controle, a partir de turbidez (MURILLO-BERMÚDEZ et al., 2021 [conferir]) | carga de sedimentos observada |
| Eventos | 17 eventos, de 11/2018 a 02/2020, janelas de 23 a 149 h | unidade de análise |

Da série horária obtêm-se, para cada evento: o volume escoado total T_R_m3 = Σ Q·3600 (m³), a vazão de pico Q_pico (m³/s) e a carga de sedimentos observada

SY_obs = Σ (Q · CSS · 3600 / 10⁶)  (t)

somada sobre as leituras horárias da janela do evento (coluna SYY_t da planilha de eventos).

[PENDENTE — decisão com o orientador] Volume observado. T_R_m3 é o volume total escoado no exutório e inclui a vazão de base: nos 17 eventos a vazão de base (coluna Bt da série) soma de 34% a 55% desse volume (evento 11: 0,96 de 2,44 milhões de m³). O SCS-CN calcula escoamento direto. Do mesmo modo, SY_obs é a carga total medida (inclui sedimento carreado pela vazão de base). Ver 5.1 e a Seção 15 de notas_musle_espacializada.md.

## 3.3 Dados cartográficos

| Fator | Fonte | Valor médio |
| --- | --- | --- |
| K | mapa pedológico (Plano de Bacias 2020), valor de K por classe de solo da IC | 0,039 |
| C | mapa de uso do solo (Plano de Bacias 2020), valor de C por classe de uso da IC | 0,050 |
| LS | MDE (USGS) pelo método de Moore et al. (1991) no SAGA [conferir] | 0,536 |
| P | constante | 1,0 |
| CN | interseção uso × solo, em 3 cenários de umidade | — |

Todos os rasters usam a grade de 884 × 365 pixels de ~30 m (29,992 × 29,925 m; área do pixel de 897,49 m²), SIRGAS 2000 / UTM 23S. Cerca de 154,7 mil pixels cobrem a bacia.

[PENDENTE: origem dos valores de CN por combinação uso × solo (tabela e fonte).]

# 4. METODOLOGIA

## 4.1 Visão geral

A Figura 1 [PENDENTE: fluxograma] resume o modelo. Para cada evento n (n = 1…17): (i) a chuva dos dois postos é interpolada por IDW; (ii) o SCS-CN gera o raster de escoamento Q; (iii) a vazão de pico local pr e (iv) a erosão local E_unit são calculadas pixel a pixel; (v) um fator único de escala c converte E_unit em produção de sedimentos, e a soma dos pixels é comparada com SY_obs. Todas as etapas foram automatizadas em Python (GDAL/QGIS).

## 4.2 Chuva espacializada

As chuvas totais dos dois postos em cada evento foram interpoladas pelo inverso do quadrado da distância (IDW, potência 2):

P(x) = Σ (Pᵢ / dᵢ²) / Σ (1 / dᵢ²),  i = 1, 2

com resolução de 30 m, na grade de referência. Com apenas dois postos, um deles fora da bacia, a interpolação produz um gradiente suave entre os pontos. Para a lâmina do evento (R, mm) usada em 4.4 adotou-se a média ponderada dos postos, com peso de 0,307 para o DBT5 e 0,693 para Campo Limpo, estimados por mínimos quadrados nos 17 eventos para reproduzir a lâmina de evento da planilha (R = w₁p₁ + (1 − w₁)p₂).

## 4.3 Escoamento superficial (SCS-CN)

O escoamento Q (mm) em cada pixel segue as equações da seção 2.3, com duas decisões de calibração: (a) cenário de umidade antecedente seco (AMC I) para todos os eventos; (b) razão de abstração inicial λ = 0,05, em vez de 0,2 (Brandão et al., 2025; Valle Junior et al., 2019). Com λ = 0,2 e AMC I, o volume total ficou 62,6% abaixo do medido; com λ = 0,05, o erro médio passou a +0,5% (erro absoluto médio de 47,4%) em relação ao volume total medido (5.1).

## 4.4 Vazão de pico local (pr) e erosão local (E_unit)

Seguindo Hao et al. (2022), a vazão de pico local do pixel k é o escoamento do próprio pixel ponderado pela concentração temporal da chuva, sem roteamento:

pr_k = (Q_k / 1000) · A_pix · (RI / R) / 3600   (m³/s)

em que A_pix é a área do pixel (m²), RI é a intensidade máxima de chuva em 60 min (mm/h) e R é a lâmina do evento (mm). RI/R é um escalar por evento; a variação espacial de pr vem de Q_k. A erosão local é a MUSLE aplicada ao pixel, com os coeficientes originais de Williams:

E_unit,k = 11,8 · (Q_k · pr_k · A_pix)^0,56 · K_k · LS_k · C_k · P_k

com Q em mm, pr em m³/s e A_pix em m², como em Hao et al. (2022). Como pr ∝ Q, E_unit ∝ Q^1,12.

## 4.5 Produção de sedimentos e calibração de *c*

SY_k = c · E_unit,k

O parâmetro c, único e comum aos 17 eventos, é o de mínimos quadrados pela origem:

c = Σ (Eₙ · SY_obs,n) / Σ (Eₙ²),  Eₙ = Σₖ E_unit,k do evento n

c é um fator empírico de calibração: absorve a diferença de escala entre o coeficiente de Williams (ajustado para a bacia) e o pixel de 897 m², e a fração do material erodido que de fato chega ao exutório. Não deve ser lido como razão de entrega de sedimentos. E_unit é, portanto, um índice relativo; o total da bacia é ancorado na medição, e o valor de um pixel isolado deve ser lido como contribuição relativa.

## 4.6 Variante com volume restrito

Para separar o erro da estrutura espacial do erro de entrada hidrológica, Q de cada evento foi reescalado por um fator único f = V_med / V_calc, de modo que o volume total sobre os pixels válidos iguale T_R_m3, limitando Q à lâmina de chuva do pixel (0,48% dos pixels); pr, E_unit e c foram recalculados (Baert et al., 2026, usam volume observado como entrada de referência). O padrão espacial do SCS-CN é preservado; só o total é restringido. Esta variante não é previsão: usa o volume medido. [PENDENTE: como T_R_m3 inclui vazão de base, *f* reescala Q para um alvo que contém vazão de base; ver 3.2 e 5.1.]

## 4.7 Validação da vazão de pico (Fase 1)

A vazão de pico foi validada à parte: o hietograma horário de bacia (média ponderada dos postos) foi convertido em chuva efetiva pelo SCS-CN com S médio da bacia (255,7 mm) e convolvido com o hidrograma unitário triangular do SCS (D = 1 h), com Tc de Giandotti = 10,652 h, Tp = D/2 + 0,6·Tc = 6,89 h, Tb = 2,67·Tp = 18,40 h e fator de pico 2,08 × 0,5377 = 1,118 (reduzido de 2,08 por calibração nos 17 eventos). Esse fator reduz o volume do triângulo a ~54% do volume unitário, de modo que ele deve ser lido como fator empírico de escala. O Qp não alimenta o mapa de sedimentos; é uma validação da hidrologia da bacia.

## 4.8 Conectividade (implementada e descartada)

A etapa de conectividade de Hao et al. (2022) (FCI, direção de fluxo D8 do MDE corrigido, e DSC, sigmoide com dois parâmetros FCI₀ e k) foi integralmente implementada e calibrada. Em nenhuma configuração testada superou a escala linear constante (por exemplo, NSE 0,21 contra 0,37 com a Eq. 8 exata). Por isso o modelo adotado é SY = c · E_unit. O resultado é reportado em 5.5.

## 4.9 Métricas

NSE, WIA, PBIAS (sinal adotado: Σ(Sim − Obs)/ΣObs × 100; negativo = subestimativa, oposto ao uso comum em hidrologia), erro percentual por evento e validação cruzada leave-one-out (o c de cada evento é recalculado sem esse evento). As métricas in-sample e leave-one-out são reportadas separadamente.

# 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

[PENDENTE] Os números desta seção vêm das notas de 21/09 e 02/10/2026. Devem ser revistos depois (i) da revisão independente em andamento, (ii) da conferência do evento 11 e (iii) da decisão sobre o volume observado (3.2).

## 5.1 Escoamento e vazão de pico

| Grandeza | Erro médio | Erro absoluto médio |
| --- | --- | --- |
| Volume total (SCS-CN, AMC I, λ = 0,05) vs. T_R_m3 | +0,5% | 47,4% |
| Vazão de pico (convolução HU-SCS) vs. Q_pico | −38,4% | 46,0% |

[PENDENTE — crítico] O erro de +0,5% é contra o volume total (com vazão de base). Contra o escoamento direto (T_R_m3 − Σ Bt·3600) o mesmo cálculo tem erro médio de +92%, e o NSE do volume passa de 0,18 (total) para −6,1 (direto). Ou seja, CN seco e λ baixo podem estar compensando a vazão de base que o SCS-CN não modela. Opções: (a) manter o volume total como alvo e declarar essa limitação; (b) recalibrar CN/λ contra o escoamento direto. Decidir com o orientador.

## 5.2 Produção de sedimentos no exutório

| Métrica | Previsão pura (Q do SCS-CN) | Volume restrito |
| --- | --- | --- |
| c | 0,109049 | 0,140844 |
| NSE (in-sample) | 0,371 | 0,805 |
| NSE (leave-one-out) | 0,282 | 0,776 |
| WIA (in-sample) | 0,868 | 0,946 |
| PBIAS | −21,3% | −1,0% |
| Erro absoluto médio (LOO) | 46,1% | 27,8% |

| Evento | SY observado (t) | SY previsão pura (t) | Erro (%) | SY volume restrito (t) | Erro (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 266,4 | 91,9 | -65,5 | 449,3 | +68,7 |
| 2 | 2.039,9 | 608,6 | -70,2 | 1.952,7 | -4,3 |
| 3 | 927,8 | 1.430,8 | +54,2 | 1.217,7 | +31,3 |
| 4 | 1.379,9 | 343,7 | -75,1 | 2.105,9 | +52,6 |
| 5 | 1.371,7 | 1.122,2 | -18,2 | 1.937,2 | +41,2 |
| 6 | 198,6 | 345,2 | +73,9 | 345,5 | +74,0 |
| 7 | 1.316,6 | 216,9 | -83,5 | 1.075,8 | -18,3 |
| 8 | 2.108,5 | 1.595,9 | -24,3 | 2.119,5 | +0,5 |
| 9 | 1.154,6 | 1.625,5 | +40,8 | 1.078,8 | -6,6 |
| 10 | 847,3 | 100,0 | -88,2 | 1.090,6 | +28,7 |
| 11 | 1.821,8 | 750,5 | -58,8 | 1.216,1 | -33,2 |
| 12 | 210,7 | 185,6 | -11,9 | 246,6 | +17,0 |
| 13 | 1.196,5 | 1.510,5 | +26,2 | 1.050,9 | -12,2 |
| 14 | 1.731,2 | 1.823,2 | +5,3 | 1.623,3 | -6,2 |
| 15 | 3.828,8 | 4.359,0 | +13,8 | 3.516,7 | -8,2 |
| 16 | 1.736,1 | 1.429,7 | -17,6 | 1.733,6 | -0,1 |
| 17 | 1.709,6 | 1.233,1 | -27,9 | 849,7 | -50,3 |
| Total | 23.845,7 | 18.772,2 |  | 23.610,1 |  |

A carga de sedimentos observada média por evento é de 1.402,7 t (mín. 198,6 t; máx. 3.828,8 t).

## 5.3 De onde vem o erro

Mantendo tudo constante, exceto a qualidade da entrada hidrológica, o NSE (leave-one-out) vai de 0,28 (Q do SCS-CN) a 0,78 (volume observado): o erro do modelo espacializado vem sobretudo da hidrologia, não da estrutura espacial. A formulação concentrada tem desempenho parecido com os mesmos graus de liberdade (NSE 0,85 com volume e pico medidos, in-sample; 0,44 com os do modelo), logo a espacialização produz o mapa sem perda de acurácia agregada.

Tentativas de melhorar o volume sem usar dado observado não tiveram sucesso: λ ótimo por evento (5 eventos inatingíveis, 55–85% de subestimativa), λ em função da lâmina de chuva (piora na validação cruzada), classificação AMC padrão por chuva antecedente (NSE do volume −2,97).

## 5.4 Mapas e áreas críticas

O mapa médio dos 17 eventos (SY_medio_eventos.tif) apresenta hot spots concentrados em usos de maior C (C médio 0,247 nos 5% superiores, contra 0,050 na bacia) e maior declividade (LS 0,791 contra 0,537). O padrão espacial é robusto à correção do volume (r = 0,994; 96,9% de coincidência dos hot spots), mas isso é em grande parte garantido pela construção (f uniforme por evento), e as correlações SY × C (0,70) e SY × LS (0,19) refletem a própria fórmula: são consistência interna, não validação espacial independente. [PENDENTE: figuras dos mapas (evento 11 e média) e análise por classe de uso/solo.]

## 5.5 Conectividade

[PENDENTE: resumir 4.8 com tabela de configurações testadas, NSE 0,21–0,37 e a hipótese de escala (bacias de Hao: 1.310–8.973 km²; Jundiaí: 137,8 km²), declarada como não testada.]

## 5.6 Conferência detalhada de um evento (evento 11)

[PENDENTE: pacote Evento11_Auditoria/: planilhas com fórmulas, shapefiles e rasters; resumir como Apêndice A.] No evento 11 (04–08/07/2019; 74,0 mm; Q_pico 20,95 m³/s; 2,44 milhões de m³; SY_obs 1.821,75 t), a previsão pura simula 750,5 t (−58,8%) e a variante restrita 1.216,1 t (−33,2%).

# 6. LIMITAÇÕES

a) O volume restrito não é previsão pura (NSE 0,78 depende do volume medido; o valor honesto para bacia não monitorada é 0,28).

b) E_unit é índice relativo, não tonelagem por pixel; c absorve escala e entrega de sedimentos.

c) Chuva de apenas dois postos, um deles fora da bacia; o padrão espacial é dominado pelos fatores estáticos (K, C, LS).

d) Sem validação espacial: só há medição no exutório.

e) Volume observado com vazão de base (3.2 e 5.1).

f) RI é o máximo entre os dois postos e R é a lâmina ponderada, então RI/R passa de 1/h nos eventos 1 e 12 (fisicamente impossível para um posto só).

g) 17 eventos e 1 parâmetro calibrado: métricas in-sample são otimistas; usar leave-one-out.

h) A origem dos valores de CN ainda precisa ser documentada [PENDENTE].

# 7. CONCLUSÕES

[PENDENTE: escrever depois de fechar a seção 5 e a decisão do volume.]

# REFERÊNCIAS

Presentes nos PDFs do projeto (dados já conferidos):

BAERT, P.; et al. A regime-based framework for linking runoff initiation and event-scale sediment export in a small temperate agricultural loess catchment. Catena, v. 274, art. 110497, 2026. DOI: 10.1016/j.catena.2026.110497.

BORSELLI, L.; CASSI, P.; TORRI, D. Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: A GIS and field numerical assessment. Catena, v. 75, n. 3, p. 268-277, 2008. DOI: 10.1016/j.catena.2008.07.006.

BRANDÃO, A. R. A.; et al. Toward a better understanding of curve number and initial abstraction ratio values from a large sample of watersheds perspective. Journal of Hydrology, v. 655, art. 132941, 2025. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.132941.

HAO, R.; et al. Incorporating sediment connectivity index into MUSLE model to explore soil erosion and sediment yield relationships at event scale. Journal of Hydrology, v. 614, art. 128579, 2022. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.128579.

VALLE JUNIOR, L. C. G.; RODRIGUES, D. B. B.; OLIVEIRA, P. T. S. Initial abstraction ratio and Curve Number estimation using rainfall and runoff data from a tropical watershed. RBRH, Porto Alegre, v. 24, e5, 2019. DOI: 10.1590/2318-0331.241920170199.

VIVARELLI, M.; et al. Aplicação da equação universal de perda de solo modificada e calibração com dados de campo em uma bacia hidrográfica antropizada. Artigo (Iniciação Científica) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2025.

WILLIAMS, J. R. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: Present and prospective technology for predicting sediment yield and sources. ARS-S-40. Washington, DC: USDA, 1975. p. 244-252.

Citadas neste rascunho e [conferir] (dados bibliográficos completos antes da entrega):

CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R.; MAYS, L. W. Applied hydrology. New York: McGraw-Hill, 1988.

CONSÓRCIO PROFILL-RHAMA. Plano de Bacias [conferir título e órgão contratante], 2020.

MOORE, I. D.; GRAYSON, R. B.; LADSON, A. R. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. Hydrological Processes, v. 5, n. 1, p. 3-30, 1991. [conferir se é esta a obra citada na IC]

MURILLO-BERMÚDEZ, et al. (2021). [completar a referência conforme a IC]

NASH, J. E.; SUTCLIFFE, J. V. River flow forecasting through conceptual models part I: a discussion of principles. Journal of Hydrology, v. 10, n. 3, p. 282-290, 1970.

USDA-SCS. National Engineering Handbook, Section 4: Hydrology. Washington, DC: USDA Soil Conservation Service, 1972.

WILLMOTT, C. J. On the validation of models. Physical Geography, v. 2, n. 2, p. 184-194, 1981.

WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Agriculture Handbook n. 537. Washington, DC: USDA, 1978.

# APÊNDICE A — Conferência do evento 11

[PENDENTE: preencher com o relatório da auditoria do evento 11 (cadeia completa, com as fórmulas e as planilhas).]